# Teoria del progetto — dal livello canale ai programmi di prova (Fase 1-6)

Cosa c’è nel repository oggi, perché ogni file esiste, e perché il livello canale è fatto così com’è. Documento auto-contenuto: ogni scelta è motivata da ragionamento, non da un riferimento esterno.

## 1. Panoramica

Il progetto parte da stella, un interprete (ISS) RISC_V a 32 bit già funzionante: legge un eseguibile ELF, lo carica in memoria ed esegue un ciclo fetch → decode → execute. La Fase 0 ha messo ordine attorno a questo nucleo (repo git, struttura a cartelle, build automatizzata). La Fase 1 ha aggiunto il primo mattone nuovo: un contratto per lo scambio di dati tra RISC, il canale.

Struttura attuale:

riscv/
  src/     risc.c risc.h elf.c elf.h main.c channel.h grid.c grid.h
  asm/     macros.s prodcons.s chain.s broadcast.s memtest.s bordo.s reduce.s jacobi.s
  tests/   test_channel.c test_catena.c test_broadcast.c test_bordo.c
           test_reduce.c test_jacobi.c
  docs/    (questo file, e altre note)
  Makefile
  .gitignore

## 2. I file sorgente

### src/risc.h e src/risc.c

Il cuore dell’interprete. risc.h definisce lo stato di un RISC (RISC_V: registri x0..x31, program counter, memoria, più 4+4 registri di bordo in_reg/out_reg ereditati dalla versione originale) e la struct DecodedInstr che rappresenta un’istruzione già spacchettata nei suoi campi (opcode, rd, rs1, rs2, funct3, funct7, immediato). risc.c implementa le tre funzioni che fanno girare tutto: fetch (legge la parola in memoria all’indirizzo pc), decode (la spacchetta), execute (uno switch sull’opcode che applica l’effetto). Non ancora toccato dalla Fase 1: il case 0x0B (istruzioni custom) gestisce solo IN/OUT con copia diretta su in_reg/out_reg, non passa ancora dal canale.

### src/elf.h e src/elf.c

Loader: legge un file ELF32 da disco, ne valida l’header, copia le sezioni .text/.data nella memoria del RISC. Non modificato, non serve toccarlo per il livello canale.

### src/main.c

Driver da riga di comando: parsa gli argomenti, carica l’ELF, e a seconda del numero di RISC richiesto lancia run_single_risc (esecuzione passo-passo interattiva) o run_multi_core (una catena lineare di RISC collegati Est-Ovest). Anche questo è ancora la versione originale: la propagazione tra RISC è una copia diretta di out_reg nell’in_reg del vicino, senza alcun controllo su “il dato è stato letto?” — è esattamente il problema che il livello canale risolve.

### src/channel.h

Il contratto nuovo della Fase 1. Sezione dedicata più sotto.

### asm/macros.s

Definisce in assembly le quattro istruzioni custom come macro .insn (formato I-type, opcode 0x0B, funct3 0-3 per IN/OUT/ISRDY/SETRDY). Serve perché l’assembler GNU non conosce queste istruzioni: .insn permette di scriverne l’encoding a mano senza patchare il toolchain. Un file .s che vuole usarle farà .include "macros.s" e poi userà IN, OUT, ISRDY, SETRDY come se fossero istruzioni vere.

## 3. Il sistema di build (Makefile)

Target: - make / make neso → compila tutti i .c in src/ e li linka in build/neso. - make asm → assembla ogni .s in asm/ nel corrispondente .o in build/, con il toolchain riscv64-unknown-elf-as e i flag che fissano il target a RV32 (-march=rv32i -mabi=ilp32 -Iasm — il pacchetto si chiama “64” ma genera anche codice a 32 bit, è solo un nome). - make run / make step → assembla e lancia un programma sulla griglia, nelle due modalità di esecuzione (sezione 9.5). Accetta BORDO=n per alimentare il perimetro con una costante (sezione 11.4). - make test → il test del canale (sezione 4) più le verifiche end-to-end dei programmi assembly (test-mem, test-prodcons, test-chain, test-broadcast, test-bordo, test-reduce, test-jacobi; sezioni 9.4, 9.6, 9.7, 11 e 12). Accetta Q=n per la mole di dati in transito, e ITER=n / VALORE_BORDO=n / SEMI="0 1" per lo stencil (sezione 12). - make clean → cancella build/.

Sui flag dell’assembler, tre scelte non ovvie: - -Iasm: as cerca i file di .include nella directory da cui viene lanciato (la root, dove gira make) e in quelle passate con -I, non nella directory del sorgente. Senza, un .s dentro asm/ non trova macros.s che gli sta accanto. - niente c nel -march: le istruzioni compresse sono lunghe 16 bit, mentre fetch() assume parole da 4 byte e avanza pc += 4 sempre. Una sola istruzione compressa disallineerebbe tutto il resto del programma. - niente _zicsr: l’interprete non implementa nessuna istruzione CSR, e dalla Fase 4 un opcode non implementato ferma il RISC invece di essere ignorato (sezione 9.2). Meglio che sia l’assembler a rifiutarle prima.

Due dettagli di Makefile che vale la pena capire: - | build nelle regole (es. build/neso: $(OBJ) | build) è un order-only prerequisite: dice “assicurati che build/ esista prima di eseguire questa regola” senza però far ricompilare tutto ogni volta che la cartella cambia timestamp (cosa che succederebbe con una dipendenza normale). build: esegue semplicemente mkdir -p build. - build/%.o: src/%.c è una pattern rule: una sola riga sostituisce N regole esplicite, una per ogni sorgente. make la applica a ogni .o richiesto in $(OBJ).

build/ non è tracciata in git (vedi .gitignore): è output derivato, si rigenera sempre da make, non ha senso versionarla.

## 4. Il test (tests/test_channel.c)

Filosofia: niente framework, un solo file con assert() da <assert.h> e un main(). Se qualcosa si rompe, il programma va in abort con riga e condizione esatta che ha fallito — sufficiente per un contratto di poche funzioni, non serve altro.

Copre un ciclo produttore-consumatore completo: 1. stato iniziale vuoto/scrivibile; 2. pubblicazione che riesce (slot libero); 3. seconda pubblicazione che deve fallire (slot ancora pieno — è la garanzia anti-sovrascrittura); 4. lettura che consuma e libera lo slot; 5. lettura su canale vuoto che non deve corrompere lo stato.

Due casi aggiunti in Fase 4, entrambi nati da un bug vero e non dall’immaginazione (sezione 9.3):

- SETRDY senza una OUT accettata prima deve tornare 0: non deve ripubblicare il dato vecchio spacciandolo per nuovo;

- il giro completo della backpressure — OUT rifiutata perché lo slot è occupato, il consumatore che nello stesso ciclo svuota, e la SETRDY del ciclo dopo che deve comunque fallire perché quel dato non era mai entrato. È il caso che distingue “canale libero adesso” da “ho un dato nuovo da pubblicare”: due cose diverse che la prima versione confondeva.

Si lancia con make test.

### Il secondo livello: tests/test_catena.c

Il test qui sopra verifica il contratto del canale chiamandone le funzioni a mano. Non dice niente su cosa succede quando a usarle è un programma vero, su una griglia vera, con i tempi veri — ed è esattamente lì che il bug della sezione 9.3 si nascondeva. test_catena.c copre quel livello: carica un .o in una griglia 1×C, la fa girare fino a terminazione e legge i registri finali direttamente, senza passare dalla stampa (nessun formato di output da tenere allineato). Un solo binario serve sia prodcons.s sia chain.s, perché il primo è il caso C=2 del secondo. Oltre al risultato numerico controlla che tutti i RISC si siano fermati per ECALL e non per tetto di cicli — cioè che non ci sia stato un deadlock — e che nessuno si sia fermato a metà del proprio compito.

## 5. Come funzionano i campi funct e i codici delle istruzioni

Ogni istruzione RISC_V è una parola di 32 bit. Il modo in cui quei bit si dividono in campi dipende dal formato dell’istruzione; quello che ci interessa qui è l’I-type, lo stesso di ADDI e delle nostre quattro istruzioni custom:

| imm[11:0] |  rs1  | funct3 |  rd  | opcode |
|  31..20   | 19..15| 14..12 | 11..7|  6..0  |

- opcode (7 bit, 128 valori) — il campo che lo switch principale di execute() guarda per primo. Seleziona la famiglia: “questa è un’operazione immediata”, “questo è un salto”, “questa è un’istruzione custom”, ecc. Non basta da solo a identificare una singola istruzione: ci sono molte più istruzioni che famiglie.

- funct3 (3 bit, 8 valori) — un secondo livello di selezione dentro la famiglia già scelta dall’opcode. È il campo che nel nostro case 0x0B distingue IN (0x0) da OUT (0x1) da ISRDY (0x2) da SETRDY (0x3): un solo opcode, quattro istruzioni diverse, un if/switch su funct3 in più a livello di interprete.

- funct7 (7 bit, solo nel formato R-type) — un terzo livello, usato quando anche opcode+funct3 non bastano a distinguere due istruzioni. Esempio classico (non nostro, ma è così che si legge ovunque): ADD e SUB condividono lo stesso opcode (OP, 0x33) e lo stesso funct3 (0x0) — a distinguerli è solo funct7 (0x00 vs 0x20). Le nostre istruzioni custom sono I-type, quindi non hanno funct7: bastano opcode+funct3 perché sono solo 4.

- rd, rs1, imm — gli operandi: registro destinazione, registro sorgente, immediato con segno. Nel nostro caso rs1 non è quasi mai usato (solo OUT lo legge, per sapere cosa spedire) e il valore dir (0..3) è incastrato nei 2 bit bassi dell’immediato invece di occupare un intero campo registro — non ci serve un registro per un numero che sta in 2 bit.

### Perché l’opcode 0x0B

RISC_V lascia alcuni valori di opcode (i cosiddetti “custom-0/1/2/3”) volutamente non assegnati a nessuna istruzione standard, apposta perché chiunque estenda l’ISA possa usarli senza mai collidere con un’istruzione esistente o futura. 0x0B (0b0001011) è uno di questi: usarlo garantisce che il nostro interprete non confonda mai IN/OUT/ISRDY/SETRDY con un’istruzione RV32I vera.

### Leggere/costruire un encoding a mano

Esempio: OUT a0, EST con EST=1 (mappatura di macros.s), a0 = x10.

- opcode = 0x0B = 0b0001011

- rd = 0 (OUT non scrive nulla, per convenzione si mette x0)

- funct3 = 0x1 (OUT)

- rs1 = 10 (a0) = 0b01010

- imm[11:0] = 1 (EST) = 0b000000000001

Si impacchettano da sinistra a destra secondo lo schema sopra e si legge il risultato in esadecimale — è esattamente il procedimento che l’assembler fa per noi quando scriviamo .insn i 0x0B, 0x1, x0, \rs, \dir in macros.s, e che si può verificare disassemblando l’output con objdump -d.

## 6. Livello canale — channel.h in dettaglio

### La struct — doppia bufferizzazione: attuale + successivo

typedef struct Channel {
    uint32_t data;        // stato ATTUALE: quello che tutti leggono per l'intero ciclo
    uint8_t  wp, rp;

    uint32_t data_next;   // stato SUCCESSIVO: dove vanno tutte le scritture del ciclo
    uint8_t  wp_next, rp_next;

    uint8_t  pending;     // OUT accettata ma non ancora pubblicata da SETRDY
} Channel;

Versione rivista in Fase 3 (la prima versione, a 3 campi, è rimasta valida per tutta la Fase 1-2 — vedi il problema che ha reso necessario aggiungere _next, sezione 8, “il problema del two-phase”). Indicazione del relatore: lo stesso schema a doppio buffer che la tesi usava solo per i dati va esteso anche ai bit di controllo — uniforme, non due meccanismi diversi.

pending è arrivato dopo, in Fase 4, quando il primo programma vero ha mostrato che _next da solo non bastava (sezione 9.3). Non ha un gemello _next e non passa dal commit, e questa è una scelta, non una svista: lo scrivono solo ch_write e ch_setrdy, cioè le due operazioni del solo RISC proprietario del canale, e nessun altro RISC lo legge mai. Il doppio buffer serve a rendere deterministico ciò che è visibile tra RISC diversi nello stesso ciclo; su uno stato privato di un RISC non c’è niente da rendere deterministico, e raddoppiarlo aggiungerebbe solo un campo da tenere allineato.

Perché non un semplice bool full? Stesso motivo di prima: wp/rp separati fanno sì che produttore e consumatore non scrivano mai la stessa variabile — niente interferenze anche se il canale diventasse concorrente.

Stato derivato dal confronto dei due contatori (sempre quelli attuali):

wp == rp  →  vuoto / scrivibile
wp != rp  →  pieno / leggibile

### ch_isrdy / ch_iswrt — letture, sempre dallo stato attuale

static inline int ch_isrdy(const Channel *c) { return c->wp != c->rp; }
static inline int ch_iswrt(const Channel *c) { return c->wp == c->rp; }

Non cambiate dalla versione precedente: leggono wp/rp (mai _next), quindi restano congelate per tutto il ciclo, a prescindere da quante scritture _next avvengano nel frattempo. static inline per lo stesso motivo di sempre: header incluso da più .c, static evita conflitti al link, inline fa sparire la chiamata per funzioni di una riga.

### ch_setrdy — pubblicazione del produttore, differita

static inline int ch_setrdy(Channel *c) {
    if (c->pending && ch_iswrt(c)) {
        c->wp_next = c->wp ^ 1;
        c->pending = 0;
        return 1;
    }
    return 0;
}

Stessa backpressure di sempre (controlla lo stato attuale prima di accettare la pubblicazione, rifiuta se pieno), ma ora non tocca più wp — scrive wp_next. La condizione c->pending && è l’aggiunta della Fase 4: pubblica solo se c’è davvero un dato nuovo da pubblicare, cioè se la OUT che doveva precedere questa SETRDY è stata accettata. Senza, una SETRDY che trova lo slot libero ripubblica il contenuto vecchio come se fosse fresco — che è esattamente il modo in cui il dato si perdeva (sezione 9.3). L’effetto non è visibile a nessuno (nemmeno a una ch_isrdy chiamata subito dopo, nello stesso ciclo) finché non arriva ch_commit. È esattamente la proprietà che serviva: un SETRDY di un RISC non deve mai essere visibile a un ISRDY di un altro RISC nello stesso ciclo, altrimenti il risultato dipenderebbe dall’ordine di scansione (sezione 8).

### ch_read_c — lettura del consumatore, differita

static inline uint32_t ch_read_c(Channel *c) {
    uint32_t v = c->data;
    if (ch_isrdy(c)) c->rp_next = c->rp ^ 1;
    return v;
}

Legge sempre data (attuale, mai data_next — chi chiama vede lo stato congelato a inizio ciclo), ma il consumo (rp) va nel _next come per SETRDY: simmetria voluta, stesso meccanismo su entrambi i lati del protocollo. Il resto del ragionamento (perché non segnala errore a canale vuoto, perché rp_next non si muove se non c’era nulla da leggere) è identico a prima — vale sull’attuale/next esattamente come valeva su un singolo stato.

### ch_write — il pezzo che mancava

static inline void ch_write(Channel *c, uint32_t v) {
    if (ch_iswrt(c) && c->wp_next == c->wp) {
        c->data_next = v;
        c->pending = 1;
    }
}

Prima non esisteva (OUT scriveva c->data a mano, direttamente da risc.c) — la sezione 6 originale lo segnalava come “punto aperto”. Ora serve per forza: OUT deve scrivere nello stato successivo come tutto il resto, e solo una funzione del contratto può saperlo fare correttamente.

La guardia if (ch_iswrt(c)) e l’alzata di pending sono le due metà dello stesso meccanismo, aggiunte in Fase 4: una OUT su canale pieno non entra (altrimenti sovrascriverebbe un dato pubblicato e mai letto), e il fatto che sia entrata o no viene ricordato fino alla SETRDY che segue. È qui che il “punto su cui non transigere #1” dello spec smette di dipendere dalla buona educazione del programma assembly e diventa una proprietà dell’hardware: un .s scritto male può sprecare cicli, non può perdere un dato. risc.c non tocca più Channel direttamente in nessun punto — passa sempre da channel.h (sezione 7).

La seconda metà della guardia, c->wp_next == c->wp, è arrivata in Fase 5 e completa esattamente la stessa promessa. ch_iswrt da sola risponde a “il canale era libero a inizio ciclo?”; serve anche “e non l’ho già impegnato dentro questo ciclo?”. Il confronto risponde gratis, senza un bit nuovo: ch_commit copia wp_next in wp, quindi dopo ogni commit i due sono identici per costruzione, e wp_next != wp significa una cosa sola — c’è già una pubblicazione in volo in questo ciclo. Senza il confronto, due ch_write+ch_setrdy consecutive nello stesso ciclo non corrompevano lo stato (la seconda ch_setrdy ricalcola wp_next = wp ^ 1 a partire da wp, non da wp_next, quindi il bit non tornava indietro) ma sostituivano il dato, perdendo il primo in silenzio: il valore più insidioso di tutti, quello che sparisce senza che nessuno segnali un errore.

Un RISC non può arrivarci: esegue una istruzione per ciclo, quindi due OUT sono per forza in cicli diversi. È l’host che può, perché non è vincolato dal fetch — e con l’I/O di bordo (sezione 11) l’host è diventato un produttore vero sui canali di perimetro. Vale la pena notare dove sta la correzione: non nell’host che deve ricordarsi di non chiamare due volte, ma nella funzione condivisa da cui passano tutti i produttori. Un chiamante che spinge due volte ora riceve semplicemente 0 dalla seconda ch_setrdy, cioè lo stesso “rifiutata, ritenta” che riceverebbe da un canale pieno: la backpressure che già conosce, invece di un caso speciale da studiare.

### ch_commit — applica tutto in blocco

static inline void ch_commit(Channel *c) {
    c->data = c->data_next;
    c->wp   = c->wp_next;
    c->rp   = c->rp_next;
}

Un colpo solo, tutti e tre i campi insieme — mai solo wp/rp lasciando data indietro, altrimenti si romperebbe la simmetria che il relatore ha chiesto. Nota implicita: _next “riparte” già uguale all’attuale da solo, senza bisogno di un passo di reset a inizio ciclo — perché ch_commit è una copia, non uno scambio: se in un ciclo nessuno tocca un canale, _next è rimasto esattamente uguale a data/wp/rp dal commit del ciclo prima.

## 7. Fase 2 — nuove funzioni nell’interprete

### risc.h: addio ai registri piatti

RISC_V non ha più in_reg[4]/out_reg[4] (due semplici uint32_t, niente stato di pronto). Ora ha:

Channel  out_ch[4];   // canali che QUESTO RISC possiede e pubblica
Channel *in_ch[4];    // puntatori ai canali dei vicini (li collega la griglia)

out_ch per valore perché il RISC è proprietario di ciò che scrive; in_ch per puntatore perché il mio “IN da una direzione” è, letteralmente, l’out_ch del vicino in quella direzione — un puntatore condiviso invece di una copia, niente da tenere sincronizzato a mano. Finché nessuno collega i puntatori (compito del livello griglia, sezione 8), ogni in_ch[d] resta NULL: lo garantisce init_risc, che lo azzera esplicitamente insieme al resto dello stato del RISC.

### risc.c, case 0x0B: le quattro istruzioni vere

Prima c’erano solo IN/OUT con copia diretta su in_reg/out_reg. Ora tutte e quattro operano sul canale:

Channel *in = risc->in_ch[dir];                                  // NULL fuori dalla griglia

case 0x0: risc->regs[d.rd] = in ? ch_read_c(in) : 0;             // IN: legge e CONSUMA (differito)
case 0x1: ch_write(&risc->out_ch[dir], risc->regs[d.rs1]);       // OUT: solo il dato (differito)
case 0x2: risc->regs[d.rd] = in ? ch_isrdy(in) : 0;              // ISRDY
case 0x3: risc->regs[d.rd] = ch_setrdy(&risc->out_ch[dir]);      // SETRDY

Simmetria voluta: IN/ISRDY leggono sempre in_ch[dir] (il canale in arrivo), OUT/SETRDY scrivono sempre out_ch[dir] (il canale in uscita). Nessuna delle quattro tocca più direttamente un campo di Channel — passano tutte da channel.h, che ora decide da sola cosa è immediato (le letture) e cosa va differito al commit (le scritture, sezione 6). Ognuna traccia se stessa con un printf, come già facevano tutte le altre istruzioni del file (coerenza per il modo single-step).

Questo è anche l’hook verso il livello array: non è stato un passo a parte, è una conseguenza diretta del cambio di risc.h — le istruzioni operano già sul Channel del nodo, non su registri locali.

La guardia in ? ... : 0 è arrivata in Fase 5, ed è un bug che era rimasto nascosto per una ragione istruttiva: la sezione più sotto raccontava che print_state aveva bisogno del controllo risc->in_ch[d] ? ... : 0 “perché finché la griglia non ha collegato i vicini, in_ch[d] è NULL e dereferenziarlo senza controllo va in crash”. Il ragionamento era giusto e la conclusione applicata solo a metà: print_state era stato messo in sicurezza, case 0x0B no. In griglia non si vedeva, perché dalla Fase 3 grid_init cabla anche i perimetri sui canali di bordo e nessun in_ch resta NULL; si vedeva solo nella modalità a singolo RISC (./neso <file.elf>, senza righe e colonne), dove init_risc è l’unico a toccare i puntatori e li lascia tutti azzerati. Qualunque .s con un IN o un ISRDY eseguito lì dentro faceva segfault — cioè proprio la modalità che esiste per fare il debug a grana fine prima di portare un kernel sulla griglia.

La semantica scelta per un ingresso scollegato non è un ripiego per non crashare, è la descrizione onesta di quello che quel canale è: un bordo aperto da cui non arriva niente, quindi un canale eternamente vuoto — ISRDY dà 0, IN dà 0. Un programma scritto per la griglia si comporta a singolo RISC come si comporterebbe su una griglia i cui vicini tacciono per sempre, che è esattamente l’informazione che serve quando si sta isolando un bug.

### case LOAD/case STORE: la RAM del RISC è a byte

Fase 5, ed è la voce che la sezione 9.8 teneva in sospeso. Il difetto era che execute() usava regs[rs1] + imm come indice di uint32_t memory[], mentre tutto il resto del programma tratta la stessa RAM come byte: carica_elf_in_risc fa memcpy su (uint8_t *)risc->memory + sh_addr, e fetch divide per 4 apposta (memory[pc / 4]). Due viste incoerenti della stessa area: lbu t2, 3(t1) leggeva il byte 12.

static const int LS_WIDTH[8] = { 1, 2, 4, 0, 1, 2, 0, 0 };   // LB LH LW - LBU LHU - -

static uint8_t *mem_ptr(RISC_V *RISC, uint32_t addr, int width) {
    if (width == 0 || addr > (uint32_t)sizeof(risc->memory) - (uint32_t)width) {
        /* traccia l'indirizzo */ risc->running = false; return NULL;
    }
    return (uint8_t *)risc->memory + addr;
}

Tre difetti nelle stesse righe, quindi una riscrittura sola:

- Lo stride. L’indirizzo torna a essere quello che dice di essere, e la uint32_t memory[] resta uint32_t solo per comodità del fetch.

- L’assenza di un controllo di ampiezza, che è la ragione per cui non era davvero rimandabile. Uno sw con indirizzo oltre i 16 KB scriveva fuori dalla struct del RISC, e siccome grid_init alloca RISC come array piatto (malloc(rows * cols * sizeof(RISC_V))), la cella successiva è adiacente in memoria: un RISC poteva corrompere in silenzio i registri o la memoria del vicino, senza passare da un Channel. Cioè poteva violare l’unica proprietà su cui poggia tutta la sezione 10 — che fra due celle non esiste un byte di stato condiviso tranne il canale. Un bug di indirizzamento sarebbe stato rimandabile; una falla nell’isolamento fra processori no.

- Il cast a int32_t * su un indirizzo potenzialmente disallineato, che è comportamento indefinito. Sostituito da memcpy: una riga di libreria standard, corretta sempre, e per lo store una sola memcpy con la larghezza presa dalla tabella copre sb/sh/sw insieme — little-endian, i byte bassi per primi, senza tre rami che dicono la stessa cosa.

Il confronto usa sizeof(risc->memory) e non RAM_SIZE (che vale 16384 ed è lo stesso numero) per non duplicare la costante e non far dipendere risc.c da elf.h: la dimensione la conosce già il tipo, chiederla a lui è l’unica versione che non può divergere. Un accesso fuori RAM ferma il RISC con una traccia, come già fa il default dello switch per un opcode ignoto — la stessa scelta di sempre in questo interprete: fermarsi e dire dove, mai proseguire su uno stato che non ha più senso.

### print_state/init_risc aggiornati di conseguenza

print_state ora stampa out_ch[d].data direttamente e in_ch[d]->data con una guardia (risc->in_ch[d] ? ... : 0): necessaria perché finché la griglia non ha collegato i vicini, in_ch[d] è NULL e dereferenziarlo senza controllo va in crash. init_risc inizializza ogni out_ch[i] a canale vuoto ((Channel){0}) e ogni in_ch[i] a NULL.

Limite noto di questa stampa, emerso usandola davvero in Fase 4: mostra solo data, mai wp/rp. Siccome ch_read_c consuma spostando rp ma non azzera data, un canale svuotato continua a esibire l’ultimo valore letto: EST=5 a fine esecuzione è un residuo, non un dato pendente. Per il debug dei kernel 2D servirà affiancarci lo stato pieno/vuoto (ch_isrdy), altrimenti un deadlock si distingue da una terminazione normale solo per congettura.

### ECALL e il caso default

Due aggiunte allo switch di execute(), entrambe pretese dalla Fase 4:

case ECALL:  risc->running = false; break;               // 0x73: fine programma
default:     /* traccia opcode, pc, istruzione */
             risc->running = false; break;

ECALL è l’unico modo che un programma ha di dichiarare di aver finito: prima l’unica terminazione possibile era il pc che sfondava la memoria, e grid_any_running non poteva mai diventare falsa per scelta del programma. Non serve toccare decode(): ECALL è una I-type con rs1, funct3 e immediato tutti a zero, quindi l’opcode da solo la identifica.

Il default è meno ovvio ma vale altrettanto: prima uno switch senza ramo di scarto trattava ogni opcode non implementato come una NOP silenziosa — un refuso, una pseudo-istruzione espansa in qualcosa di non supportato, o semplicemente il codice che scappa oltre la sua ultima istruzione (la memoria azzerata si decodifica come opcode 0x00) proseguivano senza un rumore. Adesso ognuno di questi ferma il RISC e stampa pc e istruzione. Nota sul pc stampato: fetch() lo ha già incrementato, quindi va riportato pc - 4, altrimenti indica l’istruzione successiva a quella colpevole.

Conseguenza da tenere presente scrivendo i .s: ogni programma deve chiudersi con ecall, altrimenti finisce nel default e segnala un errore che errore non è.

### a0..a3 = identità cablata della cella

grid_init scrive in ogni cella, subito dopo init_risc:

k->regs[10] = r;      // a0 = riga
k->regs[11] = c;      // a1 = colonna
k->regs[12] = rows;   // a2 = righe totali
k->regs[13] = cols;   // a3 = colonne totali

Serve perché main.c carica lo stesso ELF in tutte le celle: senza un modo di sapere dove si è, ogni nodo può solo comportarsi come tutti gli altri, e programmi come produttore/consumatore — dove una cella genera e un’altra riceve — non sono scrivibili affatto.

Perché le coordinate e non l’id lineare. La prima versione passava solo a0 = r*cols + c. Basta finché la domanda è “sono il nodo 0?”, ma i programmi veri chiedono altro: sono il bordo ovest? (c == 0), sono l’ultima colonna? (c == cols-1). Ricavarle da un id lineare significa id % cols e id / cols, cioè divisione e modulo: istruzioni dell’estensione M, che rv32i non ha. Far calcolare a ogni cella una cosa che grid_init ha già in mano dentro il proprio doppio ciclo sarebbe assurdo, e comprare un’estensione dell’ISA per ottenerla ancora di più. Con le coordinate precaricate ogni test di bordo è un confronto secco (beqz a1, addi t0,a3,-1; beq a1,t0).

Anche il modello fisico dice questo: in un array systolic vero le coordinate della cella sono cablate, non calcolate a runtime. L’equivalente RISC_V ufficiale sarebbe il CSR mhartid (csrr a0, mhartid), che è come i multicore veri distinguono le proprie hart: darebbe la stessa informazione al costo di un file CSR e dell’estensione zicsr nel decoder.

Perché va in grid_init e non in init_risc: init_risc inizializza un RISC, e un RISC da solo non sa niente di righe e colonne — la topologia è conoscenza del livello griglia. main.c in modalità singolo RISC chiama init_risc direttamente e le celle restano a zero, che è corretto.

Funziona perché grid_init gira prima che main carichi l’ELF, e il loader tocca solo risc->memory, mai i registri. Nei .s conviene copiare subito il valore che serve (mv s0, a1) come si fa con argc in un programma normale: a0..a3 sono registri di scambio che la prima routine che passa sovrascrive.

## 8. Fase 3 — la griglia (stato attuale)

### grid.h/grid.c: la logica dell’array separata da main.c

Nuovi file dedicati (invece di infilare tutto in main.c, che tra l’altro con la vecchia run_multi_core non compila più contro il nuovo risc.h — va riscritta quando la griglia sarà pronta). Scelta di disegno: griglia RxC generale fin da subito, non prima una catena lineare da generalizzare poi — una catena a N nodi è solo una griglia 1×N, il codice di cablaggio dei vicini è lo stesso in entrambi i casi.

typedef struct {
    int rows, cols;
    RISC_V *risc;   // flat: rows*cols, cella (r,c) = risc[r*cols+c]
} Grid;

RISC è allocato con malloc, non un array a dimensione fissa: rows/ cols arriveranno da input a runtime (CLI), non sono noti a compile-time.

### grid_init — allocazione + cablaggio dei vicini

Due fasi in sequenza: 1. init_risc su ogni cella. Effetto collaterale voluto: azzera anche tutti gli in_ch a NULL per ogni cella — quindi le celle di bordo restano scollegate senza scrivere codice apposta per il caso bordo. 2. Cablaggio dei vicini interni, orizzontale (E-O) e verticale (N-S) in due cicli separati. Ogni coppia adiacente si collega con due righe simmetriche (regola “OUT del mittente = IN del ricevente” scritta nei due versi): c    b->in_ch[OVEST] = &a->out_ch[EST];    a->in_ch[EST]   = &b->out_ch[OVEST]; Una sola iterazione per coppia basta per entrambi i versi di comunicazione, perché ogni direzione ha il proprio canale indipendente (non c’è un canale condiviso da “invertire”).

### grid_at/grid_free

grid_at centralizza in un solo posto l’aritmetica dell’indicizzazione flat (r*cols+c), così non si ripete in ogni file che tocca una cella. grid_free libera sia RISC sia border (sotto) e azzera i puntatori (idioma classico contro gli use-after-free).

### I canali di bordo

in_ch sulle celle di perimetro resta NULL dopo il cablaggio dei vicini interni (nessun vicino da agganciare lì) — e senza correggerlo, un ISRDY/ IN eseguito in quella direzione dereferenzia NULL e crasha l’interprete. OUT/SETRDY invece non crashano mai in quel caso: operano su out_ch, che il RISC possiede per valore (mai un puntatore), quindi esiste sempre a prescindere dal vicino.

Grid guadagna un campo per possedere i canali che chiudono quei buchi:

Channel *border;   // 2*(rows+cols) canali, allocati e cablati in grid_init

grid_init, dopo i due cicli di cablaggio interno, fa una terza passata che punta ogni in_ch ancora NULL (quelli di perimetro) a un Channel fresco di grid->border. La formula 2*(rows+cols) regge anche nei casi degeneri (griglia 1×N, N×1, 1×1) senza casi speciali: NORD-aperti e SUD-aperti sono sempre cols slot ciascuno, OVEST-aperti ed EST-aperti sempre rows ciascuno, anche quando una cella è ai margini su più di un lato — sono slot distinti sulla stessa cella, non si sovrappongono mai. L’host (main.c, in futuro i kernel di prova) userà questi canali esattamente come userebbe un vicino vero: stessa ch_write/ch_setrdy/ch_isrdy — coerente con la scelta di lasciare in_ch/out_ch pubblici fin dall’inizio.

Rettifica (Fase 5). La frase sopra prevedeva anche “nessuna funzione wrapper dedicata”, e su quello si sbagliava. Il protocollo previsto era giusto — l’host usa davvero le stesse quattro funzioni di un vicino — ma chiamarle direttamente dal chiamante lasciava fuori due cose che non sono del protocollo e vanno decise una volta sola: che le coordinate puntino davvero fuori dalla griglia (altrimenti si inietterebbero dati su un canale interno, spacciandosi per un vicino vero), e che leggere un output di perimetro significhi consumarlo e non solo guardarlo. Da qui grid_push e grid_pop, sezione 11: tre righe di corpo ciascuna, che non aggiungono nulla al protocollo e chiudono la parte che il protocollo non copriva.

### grid_step — implementato: il two-phase risolto

void grid_step(Grid *grid) {
    int n = grid->rows * grid->cols;

    for (int i = 0; i < n; i++)                    // fase compute
        if (grid->risc[i].running) execute_step(&grid->risc[i]);

    for (int i = 0; i < n; i++)                     // fase commit: i canali dei RISC
        for (int d = 0; d < 4; d++)
            ch_commit(&grid->risc[i].out_ch[d]);

    for (int i = 0; i < 2 * (grid->rows + grid->cols); i++)  // fase commit: il bordo
        ch_commit(&grid->border[i]);
}

Il problema che questa sezione segnalava come aperto (se il RISC A pubblica con SETRDY e nello stesso ciclo il vicino B legge con ISRDY, il risultato dipendeva dall’ordine di scansione) è risolto — non qui, ma spostando il meccanismo dentro channel.h (sezione 6): ch_setrdy/ch_read_c scrivono solo _next, mai lo stato attuale, quindi durante l’intera fase compute ogni lettura in qualunque RISC vede lo stesso stato congelato a inizio ciclo, a prescindere dall’ordine con cui grid_step scandisce i RISC. grid_step stesso resta perciò semplicissimo: due cicli in sequenza (compute, poi i due commit) — nessuna barriera vera necessaria, perché è a singolo thread e due for consecutivi danno la stessa garanzia gratis (confermato dal relatore: è lo stesso doppio buffer che la tesi usava solo per i dati, qui esteso anche al bit di controllo).

### main.c: singolo RISC per debug, griglia per l’array

Due modalità, selezionate dal numero di argomenti sulla riga di comando — stesso schema che usava già il main originale, solo pulito:

Debug singolo RISC: ./neso <file.elf>
Griglia:            ./neso <file.elf> <rows> <cols> <cicli>

run_single_risc (invariata) resta per il debug a grana fine: un programma alla volta, un’istruzione alla volta, nessuna griglia in mezzo — verifica che la logica sia corretta prima di scoprire se un bug è nel programma o nell’interazione con i vicini. run_grid è il suo equivalente a grana di ciclo: chiama grid_step e stampa lo stato (IN:/OUT: di ogni cella, già disponibile da print_state) — la stessa UX interattiva che aveva già la vecchia run_multi_core della tesi, portata sulla griglia invece che sulla catena. Il ciclo si ferma al primo tra due eventi: cicli raggiunti, oppure nessun RISC più running (grid_any_running) — è il fix della terminazione del ROADMAP, nessun contatore separato da tenere sincronizzato (il bug della tesi era proprio un core_attivi mai decrementato).

run_multi_core (la catena E-W cablata a mano, coi vettori inOvest_vettore/inEst_vettore precalcolati) è stata rimossa, non solo sostituita: una catena a N nodi è già un caso particolare di griglia 1×N, tenerla in parallelo sarebbe stato codice morto da manutenere per un caso già coperto.

Testato end-to-end (griglia 2×2, test_isa.elf, IN/OUT/ISRDY/SETRDY): un SETRDY eseguito al ciclo 1 da un RISC diventa visibile a ISRDY del vicino solo al ciclo 2, mai prima — la latenza di un ciclo per hop è osservata, non solo progettata. Nessun crash sulle celle di bordo mai alimentate (ISRDY torna correttamente 0).

### Fase 3 completa

Tutti i punti della scaletta chiusi: array separato dal main, topologia RxC parametrica, canali interni con opp(d)=d^2, two-phase vero, registri di bordo, input da CLI, terminazione senza contatore morto.

## 9. Fase 4 — i programmi di prova

La Fase 4 è il primo momento in cui il progetto viene usato invece che costruito, ed è per questo che è anche il primo momento in cui salta fuori un errore di progetto: le fasi 1-3 erano state verificate con test scritti da chi aveva appena scritto il codice, cioè da chi condivideva gli stessi assunti.

### 9.1 Un solo binario, due comportamenti

main.c carica lo stesso ELF in ogni cella, quindi produttore e consumatore vivono nello stesso file, separati da un salto sulla posizione:

_start:
    mv     s0, a1          # a1 = la mia colonna
    beqz   s0, produttore  # colonna 0 -> produce
    j      consumatore

È il modello “SPMD” (single program, multiple data): un unico programma, comportamenti diversi in funzione dell’identità, che è come si programmano gli array reali. L’alternativa — un .s per nodo — moltiplicherebbe i file per il numero di celle e renderebbe impossibile far girare lo stesso kernel su griglie di dimensione diversa.

Il ruolo si sceglie sulla posizione (a1, la colonna) e non su un id: è la scelta discussa in sezione 7, e serve appena la catena si allunga (sezione 9.6), dove i ruoli sono “primo”, “ultimo” e “in mezzo”.

Lo scheletro del protocollo, che è poi lo stesso in tutti i kernel che verranno:

1:  OUT    s1, EST         # produttore
    SETRDY t0, EST
    beqz   t0, 1b          # rifiutata -> ritenta OUT *e* SETRDY

4:  ISRDY  t0, OVEST       # consumatore
    beqz   t0, 4b          # niente da leggere -> respin
    IN     t1, OVEST

Due invarianti che valgono per ogni programma futuro: ISRDY prima di ogni IN (altrimenti ch_read_c restituisce il dato vecchio senza segnalare nulla), e il ritentativo torna sulla OUT, non sulla SETRDY — perché se la SETRDY è fallita significa che la OUT era stata rifiutata, e va rieseguita.

In asm/prodcons.s i due rami di ritentativo sono scritti per esteso (bnez a un’etichetta in avanti invece di beqz all’indietro) solo per infilarci i contatori della sezione 9.5: la logica è quella qui sopra.

### 9.2 Terminazione

Vedi sezione 7 (ECALL e default). Il punto di teoria: prima della Fase 4 il simulatore non aveva alcuna nozione di “programma finito”, solo di “cicli esauriti”. Con ECALL la terminazione diventa una proprietà del programma, e grid_any_running — che esisteva già ma non poteva mai essere falsa — inizia finalmente a fare il suo mestiere. Nella stampa finale si legge la differenza: tutti i RISC fermi è una terminazione, limite cicli raggiunto è un deadlock (o un N troppo basso).

### 9.3 Il bug che il primo programma ha scoperto

Il caso di prova più informativo non è il produttore/consumatore che funziona: è quello con un consumatore lento, che tiene il canale pieno e costringe il produttore ad aspettare. Somma attesa 1+2+3+4+5 = 15; il simulatore rispondeva 19. Il dato veniva sovrascritto prima di essere letto.

Primo tentativo di correzione: una guardia in ch_write, “una OUT su canale pieno non entra”. Il risultato è passato da 19 a 14, cioè da un errore a un altro. Lo scenario, ciclo per ciclo, con il canale pieno di v1 non ancora letto:

| ciclo | produttore | consumatore | dopo il commit |
| --- | --- | --- | --- |
| N | OUT v2 → rifiutata dalla guardia | IN → legge v1, muove rp_next | canale vuoto, data = v1 |
| N+1 | SETRDY → trova vuoto → ritorna 1 |  | v1 ripubblicato |

Il produttore crede di aver spedito v2 e passa oltre; il consumatore riceve v1 due volte; v2 non esiste più. La guardia aveva trasformato una sovrascrittura silenziosa in un duplicato silenzioso.

La causa vera è che OUT e SETRDY sono due istruzioni in due cicli diversi, e fra l’una e l’altra lo stato del canale cambia sotto i piedi. SETRDY decideva guardando “il canale è libero?”, che nel ciclo N+1 è una domanda diversa da quella che le serviva: “ho un dato nuovo da pubblicare?”. Nel ciclo N erano la stessa domanda, nel ciclo N+1 no più.

pending è la risposta: un bit che ricorda, da un’istruzione all’altra, che la OUT è stata accettata. È il write-enable latch del modello hardware — il dato entra nel registro di uscita e resta lì “armato” finché non viene pubblicato. Con pending, SETRDY in N+1 ritorna 0, il produttore ritenta la OUT, e il dato arriva.

La lezione di metodo vale più della correzione: un protocollo two-phase non basta metterlo sui dati, va messo su tutto ciò che attraversa un confine di ciclo — e un’operazione logicamente atomica (“spedisci”) spezzata in due istruzioni crea un confine di ciclo in mezzo, dove prima non c’era.

### 9.4 Come si verifica che regga

Un solo numero non dimostra niente: il produttore/consumatore “giusto” dava 15 anche con il bug, purché i due nodi andassero alla stessa velocità. La verifica sensata è far variare la velocità relativa e controllare che il risultato non si muova. Il consumatore ha un ritardo artificiale parametrico:

make run P=prodcons R=1 C=2 N=2000 DEFS="--defsym RITARDO=25"

--defsym definisce un simbolo dalla riga di comando; nel .s un .ifndef RITARDO / .equ RITARDO, 0 / .endif gli dà un default. Una sola sorgente per tutte le varianti, invece di un file per configurazione.

Risultati con RITARDO ∈ {0, 1, 4, 8, 25, 60}: somma 15 sempre. È questa invarianza, non il valore singolo, la proprietà che lo spec chiama “punto su cui non transigere #1”.

### 9.5 Strumenti di misura e le due modalità di esecuzione

Il risultato finale dice se il protocollo ha funzionato, non quanto ha dovuto lavorare. Due contatori nel programma lo rendono visibile:

- s3 sul produttore — SETRDY rifiutate: quanto è stato messo in attesa;

- s4 sul consumatore — ISRDY a vuoto: quanto è rimasto a digiuno.

Sono complementari e insieme dicono da che parte sta il collo di bottiglia:

| RITARDO | s3 (produttore in attesa) | s4 (consumatore a digiuno) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 0 |
| 25 | 41 | 0 |

A ritardo zero i due nodi si aspettano a vicenda più o meno in parti uguali; appena il consumatore rallenta la pressione si sposta tutta a monte e il produttore passa il tempo a ritentare. È la firma della backpressure, misurata invece che asserita — e su un array più grande sarà il modo per individuare quale cella sta frenando le altre.

Le due modalità di esecuzione servono a due domande diverse:

make run  P=prodcons R=1 C=2 N=2000     # fila dritto, stampa solo lo stato finale
make step P=prodcons R=1 C=2 N=40       # un ciclo per INVIO, stato di ogni cella

run risponde a “il risultato è giusto?” ed è quella che si usa negli sweep, dove l’interattività renderebbe impossibile lanciare venti configurazioni di fila. step risponde a “in che ciclo esatto si è rotto?”, ed è l’erede diretto della UX della tesi. Sono lo stesso run_grid: la stampa per ciclo e l’attesa dell’INVIO stanno dietro la variabile d’ambiente STEP, che make step imposta. In entrambi i casi lo stato finale viene stampato sempre, insieme al motivo della fermata.

### 9.6 chain.s — la catena 1×C

Secondo programma, e primo con più di due nodi: sorgente → inoltri → pozzo su una riga di C celle. I tre ruoli si scelgono dalla posizione:

mv     s0, a1          # la mia colonna
    addi   s5, a3, -1      # ultima colonna
    beqz   s0, sorgente    # c == 0
    beq    s0, s5, pozzo   # c == cols-1
    j      inoltro         # altrimenti

Il nodo di mezzo è IN da OVEST seguito da OUT+SETRDY verso EST, con entrambi gli spin: aspetta che arrivi qualcosa e che il vicino a valle liberi. Sa quando fermarsi contando Q passaggi — Q è una costante di build nota a ogni cella, quindi non serve far viaggiare un valore sentinella nel flusso dati.

Perché resta separato da prodcons.s. Con C=2 non ci sono celle intermedie e chain.s degenera esattamente in prodcons.s: uno è il caso particolare dell’altro, e in un progetto di produzione ne terremmo uno solo. Qui i due file hanno scopi diversi — prodcons.s è il protocollo nella sua forma minima leggibile, due ruoli e nient’altro; chain.s è il caso generale. Il test invece è uno solo (tests/test_catena.c, parametrico su C), perché lì la duplicazione non aggiungerebbe niente da leggere.

L’invariante diventa più forte. Prima era “il risultato non dipende dalla velocità relativa dei due nodi”. Ora la stessa somma deve uscire anche cambiando la lunghezza della catena: make test percorre RITARDI × COLONNE = 6 × 4 configurazioni per chain.s, e la somma è 15 in tutte e 24.

Quello che cambia invece dice qualcosa:

|  | C=2 | C=3 | C=5 | C=12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cicli (RITARDO=0) | 50 | 58 | 74 | 130 |
| attese totali (s4) | 3 | 6 | 18 | 123 |
| ritentativi totali (s3) | 2 | 2 | 2 | 2 |

I cicli crescono linearmente con la catena — è la latenza di un hop per cella, la stessa che la Fase 3 aveva osservato su 2×2. Le attese esplodono perché ogni cella intermedia passa la vita a chiedere “c’è qualcosa?” mentre il dato è ancora a monte: è il costo dello spin, non un difetto del protocollo. I ritentativi restano invece piatti: a RITARDO=0 nessuno frena da valle, e la pressione all’indietro non si accumula lungo la catena. Alzando il ritardo del pozzo si vede il contrario — i ritentativi salgono e le attese scendono, e la cella con s3 alto e s4 basso è quella che sta aspettando il vicino a valle. Su una griglia grande sarà così che si individua chi frena.

### 9.7 broadcast.s — il primo kernel 2D

Un valore parte da (0,0) e deve raggiungere ogni cella di una griglia R×C. Ruoli dalla posizione, come sempre, ma con una scorciatoia: r+c è zero solo per la cella d’angolo, quindi il test è add t3, a0, a1; beqz t3, sorgente — una somma invece di due confronti. Ogni altra cella aspetta da NORD o da OVEST (non sa quale dei due arriverà per primo) e ritrasmette a EST e SUD.

La proprietà interessante: non contiene un solo test di bordo. Me lo aspettavo pieno di casi speciali sui margini, e invece i due problemi di bordo si risolvono da soli, per due motivi diversi:

- In ricezione, la cella della riga 0 non ha un vicino a nord e il suo in_ch[NORD] punta a un canale di bordo che nessuno alimenta. ISRDY risponde 0 per sempre, il ciclo interroga anche OVEST e prosegue di lì. Il polling su entrambe le direzioni assorbe il caso “vicino mancante” senza un if. Ma regge solo perché i canali di bordo esistono: se in_ch fosse rimasto NULL come dopo il solo cablaggio dei vicini interni, quella ISRDY sarebbe un dereferenziamento di NULL. È la terza passata di grid_init (sezione 8) che qui si ripaga.

- In trasmissione, la cella dell’ultima colonna pubblica su un out_ch[EST] che non è l’ingresso di nessuno. Non blocca e non è un errore: il canale nasce vuoto, la SETRDY riesce al primo colpo, il dato resta lì come output scartato. Il fatto che out_ch sia posseduto per valore dal RISC (mentre in_ch è un puntatore) rende impossibile che un invio verso il vuoto crashi — asimmetria decisa in Fase 2 che paga adesso.

Copertura e terminazione si dimostrano per induzione su r+c: ogni cella con r+c > 0 ha almeno un predecessore (a nord o a ovest), che le manda il valore; e ogni cella esegue esattamente una ricezione e due invii, quindi termina. Dalla cella (1,1) in poi i predecessori sono due e mandano entrambi: la cella ne consuma uno e lascia l’altro pubblicato e mai letto per sempre. Non è un deadlock perché nessuno aspetta che quel canale si liberi — si vede nella stampa finale come una manciata di canali “pieni” a fine corsa.

Cosa non prova: la backpressure. Ogni canale trasporta un solo valore in tutta l’esecuzione, quindi ogni SETRDY riesce al primo tentativo e un contatore s3 sarebbe strutturalmente zero — per questo il programma non ce l’ha. Quello che prova è il fan-out (due OUT+SETRDY su direzioni diverse dalla stessa cella) e il cablaggio verticale, che nessun programma aveva mai attraversato prima.

Il test tests/test_broadcast.c asserisce su tutte e R×C le celle — “raggiunge tutti” è la proprietà da dimostrare, verificarla in un angolo non dimostrerebbe niente — e gira su 1x1, 1x6, 6x1, 3x4, 4x4. Le forme degeneri non sono una curiosità: 1x6 e 6x1 isolano i due cicli di cablaggio di grid_init, quindi se fallisce solo una delle due si sa subito quale; 1x1 è l’unica cella che è sorgente e foglia insieme, pubblica su due canali che non legge nessuno e deve comunque terminare.

#### L’onda non è simmetrica

Su una 6×7 (104 cicli, tutte le celle a destinazione) i cicli di attesa s4 lungo i due bordi sono:

riga 0     (verso est):  0  0  1  2  3  4  5      +1 per hop
colonna 0  (verso sud):  0  1  3  5  7  9         +2 per hop

Est corre il doppio di sud, e infatti sull’antidiagonale r+c=3 i valori sono 2, 3, 4, 5 invece di essere uguali. La causa è nel programma, non nell’interprete: la ritrasmissione pubblica prima a EST e poi a SUD, quindi il vicino di destra riceve mentre quello di sotto sta ancora aspettando la seconda coppia OUT+SETRDY, e lo scarto si somma a ogni hop. Scambiando i due blocchi l’onda si inclina dall’altra parte.

Non è un difetto — il broadcast raggiunge comunque tutti, che è la garanzia richiesta — ma è la prima volta che si vede che l’ordine in cui una cella pubblica le sue direzioni è una scelta di prestazioni. Nello stencil peserà sul serio: lì ogni cella aspetta tutti e quattro i vicini prima di calcolare, quindi il più lento detta il passo dell’intera griglia.

Smentita dalla misura (Fase 6, sezione 12.5). L’ultima frase è sbagliata, e per una ragione che vale più della previsione: nello stencil lo spin è esattamente zero, su qualunque forma di griglia. Non c’è un “più lento” perché il kernel è uniforme — tutte le celle eseguono la stessa istruzione allo stesso ciclo, quindi il valore che una cella chiede è già stato committato quando lo chiede. Il ragionamento qui sopra era corretto ma applicato a un programma diverso: valeva per broadcast.s, dove le celle partono a tempi diversi perché il dato le raggiunge a tempi diversi.

### 9.8 Cosa resta aperto

Le prime due voci sono state chiuse in Fase 5 (sezione 11) e restano qui perché il perché erano aperte fa parte del ragionamento; le altre due sono ancora aperte.

- lw/sw indicizzano per parola, non per byte. Chiuso (Fase 5, sezione 7.) La valutazione “rimandabile finché i kernel tengono lo stato nei registri” era corretta sul sintomo e sbagliata sulla priorità: le stesse righe non controllavano l’ampiezza dell’accesso, quindi uno sw fuori RAM scriveva nella cella successiva dell’array piatto di grid_init. Non era solo un indirizzamento da correggere prima dei programmi con .data, era una falla nell’isolamento fra processori.

- L’I/O di bordo dell’host non esiste ancora. Chiuso (Fase 5, sezione 11.) La diagnosi in scrittura era giusta, quella in lettura no: “gli output di bordo sono già raggiungibili, manca solo qualcuno che li guardi” sottovaluta il consume-on-read. Raggiungibile non è drenabile — guardare out_ch[d] senza far avanzare rp lascia il canale pieno per sempre, e la cella di perimetro si inchioda sulla propria SETRDY al secondo valore che prova a mandare fuori. Serviva codice nuovo su entrambi i lati.

- Lo spin costa. La tabella della sezione 9.6 mostra le attese crescere quadraticamente con la lunghezza della catena: ogni cella intermedia consuma cicli chiedendo “c’è qualcosa?” a un canale vuoto. È corretto — è il modello a spin del ready-bit — ma su una griglia grande andrà quantificato, ed è l’argomento a favore di un eventuale meccanismo di attesa passiva se il relatore lo chiedesse.

- Kernel successivi: reduce.s fatto (sezione 11) e jacobi.s fatto (sezione 12). Restava da verificare la tesi del progetto — che la sincronizzazione emerga dal ready-bit invece che da una barriera globale — e lo stencil la dimostra nel modo più forte possibile: non solo funziona senza barriera, ma gira con zero cicli di attesa. Escluso Game of Life: richiede i vicini diagonali, che con quattro porte diventano instradamento a due hop, triplicando il codice per una proprietà che lo stencil dimostra già.

## 10. Corrispondenza con la specifica: core o processori?

Domanda legittima dopo quattro programmi: quello che l’array contiene sono core nel senso di un multicore (unità di esecuzione che condividono memoria e bus) o processori indipendenti?

Sono processori. RISC_V contiene uint32_t memory[MEM_SIZE] — la memoria è dentro la struct, una per cella — oltre ai propri 32 registri e al proprio pc, e main.c carica una copia separata dell’ELF nella memoria di ognuno. Non esiste un solo byte di stato condiviso fra due celle tranne il Channel: è una maglia di calcolatori completi che comunicano solo per messaggi, non un chip multicore.

Il nome era la parte fuorviante, ed è stato corretto. La tesi chiamava la struct RISCV_Core, e da lì la parola “core” si era propagata a tutto il resto: i file core.c/core.h, le funzioni init_core e carica_elf_in_core, il campo core_id, l’array grid->cores, e la traccia stessa che stampava [core 3]. Un lettore che arriva al codice dopo aver letto questa sezione trovava scritto ovunque il termine che la sezione appena gli ha detto di non usare. Ora la sigla è RISC dappertutto — risc.c/ risc.h, init_risc, carica_elf_in_risc, risc_id, grid->risc, [RISC 3] — e l’unico posto in cui la parola “core” sopravvive è questa sezione, dove è l’oggetto del discorso e non un’etichetta. Restano con il nome storico solo i riferimenti al codice della tesi (run_multi_core, in_reg/ out_reg), che descrivono qualcosa che non esiste più e vanno letti come citazioni.

Ed è quello che la specifica chiede. Punto per punto:

“flag di sincronizzazione in termini di coppie di bit, contatori, confrontatori” — è esattamente channel.h. La coppia di bit sono wp e rp, due contatori mod 2; i confrontatori sono le due sole funzioni che leggono lo stato:

ch_isrdy(c)  ->  c->wp != c->rp     // pieno: il consumatore può leggere
ch_iswrt(c)  ->  c->wp == c->rp     // vuoto: il produttore può scrivere

Non è una scelta estetica: è lo schema classico del buffer circolare, dove wp/rp sono puntatori di scrittura e lettura e lo stato pieno/vuoto si deduce dal loro confronto. Con profondità 1 i contatori sono mod 2, cioè singoli bit — che è la ragione per cui la specifica dice “coppie di bit”. Se un giorno servisse un canale di profondità N, wp/rp diventano contatori a log2(N)+1 bit e cambiano solo i confrontatori: la struttura del protocollo, e le quattro istruzioni, restano identiche.

Il pending aggiunto in Fase 4 (sezione 9.3) è il solo bit oltre la lettera della specifica, e non è un’aggiunta gratuita: serve perché OUT e SETRDY sono due istruzioni separate, quindi la pubblicazione attraversa un confine di ciclo che sulla carta non esisteva.

“implementarli nell’interprete main, che prende una topologia (stringa di 10, oppure matrice 5x3)” — sono grid.c + main.c. La topologia arriva da riga di comando come <righe> <colonne>, quindi la “stringa di 10” è 1 10 e la “matrice 5x3” è 5 3: non due casi di codice, un solo cablaggio parametrico (sezione 8).

“gli fa fare a tutti un certo numero di cicli fetch-decode-exec, uno alla volta per tutti” — è grid_step: un for sulle celle che esegue una istruzione per ciascuna, poi la fase di commit. Il “uno alla volta” dell’implementazione è sequenziale, ma non è osservabile dai programmi: grazie al doppio buffer _next, durante l’intera fase compute ogni cella vede lo stato congelato a inizio ciclo, quindi il risultato non dipende dall’ordine di scansione (sezione 8). L’array si comporta come se le celle andassero in parallelo pur essendo simulate in fila.

“si occupa anche di alimentare i registri di bordo o leggere quelli di bordo che vengono scritti” — coperto in Fase 5 (sezione 11): grid_push e grid_pop mettono l’host sui due lati del perimetro, grid_border_fill è la condizione al contorno costante, e run_grid le chiama prima di grid_step. Con questo non resta nessun punto della specifica scoperto: le quattro istruzioni (sezione 5), il protocollo a coppia di bit (sezione 6), la topologia parametrica e il two-phase (sezione 8), l’I/O di bordo (sezione 11). Quello che manca è dimostrativo, non architetturale — jacobi.s, il kernel 2D che usa tutte e quattro le porte.

## 11. Fase 5 — l’I/O di bordo, e due bug che stavano sotto

La Fase 5 comincia con un controllo di routine su tutto il repository prima di aggiungere codice nuovo, e questo è il primo fatto da annotare: la build era pulita, make test verde su tutte le combinazioni delle fasi precedenti, e sotto quel verde c’erano due segfault-o-peggio che nessun test toccava. Non per mancanza di test — le fasi 1-4 sono coperte bene — ma perché entrambi i bug stavano su percorsi che i test non attraversano: uno nella modalità a singolo RISC, l’altro in lw/sw, che nessun kernel usava. Una suite verde dice che quello che è testato funziona, non che il resto esiste.

### 11.1 I due bug (sezione 7 per il dettaglio)

Sono documentati dove vive il codice, non qui, ma vale riassumere cosa hanno in comune: entrambi erano già stati intravisti e archiviati male.

Il primo — IN/ISRDY che dereferenziano in_ch[dir] a NULL — era la conseguenza non tratta di un ragionamento che il documento faceva già correttamente per print_state. La guardia era stata messa in un posto e non nell’altro.

Il secondo — lw/sw indicizzati per parola — era in sezione 9.8 come voce aperta con la valutazione “rimandabile”. Il sintomo descritto era giusto, ma la valutazione guardava solo lui: nelle stesse righe mancava il controllo di ampiezza, e quello non era rimandabile perché rompeva l’isolamento fra celle. La lezione non è “non rimandare”, è che la voce di debito era stata scritta descrivendo il sintomo invece di leggere le righe, e una riga che sbaglia un indirizzo è esattamente la riga da controllare anche per i limiti.

### 11.2 L’host di bordo: dove non è servito codice

Il punto di partenza è un’osservazione che ha cancellato la maggior parte del lavoro previsto. La sezione 9.8 immaginava “una routine dell’host che riempia grid->border”, e questo suggerisce un indicizzamento: grid->border è un array piatto di 2*(rows+cols) canali riempito da grid_init in un ordine suo (per ogni colonna NORD e SUD, poi per ogni riga OVEST ed EST), quindi sembra servire una mappa da (r, c, dir) a border[idx] — e una mappa che duplica una convenzione stabilita altrove è precisamente il tipo di codice che si disallinea alla prima modifica di grid_init.

Non serve, perché la mappa esiste già ed è il cablaggio stesso:

il canale di bordo della cella (r,c) verso dir  ==  grid_at(g,r,c)->in_ch[dir]

grid_init ha già fatto puntare quel campo allo slot giusto in Fase 3. L’host non deve sapere dove sia un canale di bordo, deve solo chiedere alla cella qual è il suo ingresso in quella direzione — la stessa domanda che si fa il RISC quando esegue IN. Allo stesso modo grid_step già committava grid->border insieme agli out_ch, quindi nemmeno la fase di commit andava toccata. Di tutta la clausola restava solo il protocollo.

### 11.3 grid_push / grid_pop — l’host come vicino

int  grid_push(Grid*, int r, int c, int dir, uint32_t v);   // -> 1 pubblicato, 0 slot pieno
int  grid_pop (Grid*, int r, int c, int dir, uint32_t *v);  // -> 1 c'era un dato, 0 vuoto
void grid_border_fill (Grid*, uint32_t v);                  // alimenta: costante sul perimetro
int  grid_border_drain(Grid*);                              // drena: -> quanti valori usciti

grid_push fa quello che farebbe un vicino produttore, nell’ordine che fa un vicino produttore: ch_write poi ch_setrdy. Il valore di ritorno è la backpressure — se la cella non ha ancora consumato il valore precedente, ch_write viene rifiutata, ch_setrdy dà 0, e il chiamante ritenta il ciclo dopo. Nessuna semantica nuova da imparare: è lo stesso 0 che una cella vede dalla propria SETRDY quando il vicino è in ritardo.

grid_pop è il lato che la sezione 9.8 dava per gratuito, e non lo era. Il protocollo è consume-on-read: ch_isrdy dice se c’è qualcosa, ma è ch_read_c a far avanzare rp e liberare lo slot. Un host che “guarda” out_ch[d] senza consumare lascia il canale pieno per sempre — e la cella di perimetro, al secondo valore che prova a mandare fuori, si blocca sulla propria SETRDY in uno spin infinito. Il drenaggio non è la stampa dei risultati, è la condizione perché un kernel che emette fuori dal bordo possa terminare. È per questo che in run_grid è incondizionato, mentre l’alimentazione è dietro BORDO: uno è una scelta dell’utente, l’altro è una necessità dell’array.

Le due funzioni hanno un assert in testa che verifica che (r, c, dir) punti davvero fuori dalla griglia. Il controllo non ricalcola le condizioni sulle coordinate (dir == NORD && r == 0, e le altre tre): confronta il puntatore col range di grid->border, cioè chiede di nuovo al cablaggio invece di riderivarlo.

static int e_bordo(Grid *g, int r, int c, int dir) {
    Channel *ch = grid_at(g, r, c)->in_ch[dir];
    return ch >= g->border && ch < g->border + 2 * (g->rows + g->cols);
}

Serve perché una direzione interna passata per errore non darebbe un errore: funzionerebbe, iniettando dati in un canale fra due celle come se li avesse mandati il vicino. Un array systolic in cui i dati appaiono da un vicino che non li ha mai spediti è il tipo di bug che si insegue per giorni guardando il programma sbagliato.

grid_border_fill e grid_border_drain sono scritte sopra grid_push/ grid_pop, non sopra grid->border. Iterare l’array diretto sarebbe stato più corto di quattro righe, ma avrebbe messo il protocollo in due posti; così il perimetro lo enumerano solo loro e il protocollo resta in uno.

grid_border_drain scarta i valori e ne restituisce solo il conteggio, e in Fase 6 quella scelta si è rivelata quella giusta per una ragione non prevista: lo stencil spinge fuori da tutti e quattro i lati a ogni iterazione, quindi stamparli uno per uno — che è quello che run_grid faceva in Fase 5 — sommerge la traccia con migliaia di righe (1024 su una 4x4 con ITER=64). Chi vuole un valore preciso ha grid_pop sulla direzione che gli interessa, come fa tests/test_reduce.c sull’angolo sud-est. Il drenaggio è una condizione di terminazione, non una funzione di visualizzazione — e conviene che il tipo di ritorno lo dica.

### 11.4 Quando l’host parla: prima di grid_step

if (bordo) grid_border_fill(grid, strtoul(bordo, NULL, 0));   // BORDO=<n>: opzionale
usciti += grid_border_drain(grid);                            // sempre
grid_step(grid);

L’ordine non è arbitrario, ed è l’unica scelta che preserva la proprietà per cui esiste il two-phase. Chiamandole prima di grid_step, le scritture dell’host finiscono nel _next esattamente come quelle dei RISC e diventano visibili al commit di quel ciclo: un valore spinto al ciclo k è leggibile dalla cella di perimetro al ciclo k+1, mai prima. L’host paga un ciclo di latenza per hop come qualunque cella, cioè non è un canale privilegiato: è un nodo in più ai margini della maglia. Se lo si chiamasse dopo grid_step funzionerebbe ancora — il commit successivo raccoglierebbe le scritture — ma l’host starebbe agendo in una finestra temporale che nessuna cella ha, e la fedeltà temporale che la sezione 8 difende sarebbe vera per tutti tranne uno.

BORDO=<n> segue la convenzione di STEP, già presente in run_grid, e riempie ogni ingresso di perimetro con la stessa costante a ogni ciclo: è la condizione di Dirichlet dello stencil (temperatura fissa ai margini), che era lo scopo dichiarato. Senza BORDO i canali di bordo restano vuoti per sempre — un bordo aperto da cui non arriva niente, che è il comportamento su cui i kernel delle fasi 1-4 si appoggiavano. Un contorno che varia per cella o nel tempo non ha bisogno di un’estensione della sintassi: si scrive con grid_push da C, come fa tests/test_bordo.c.

### 11.5 bordo.s — il programma che i test di prima non potevano essere

Sette istruzioni: aspetta un valore da NORD, ripetilo a SUD, fermati. Su una griglia RxC ogni colonna diventa una catena verticale indipendente.

La ragione per cui è questo il programma che verifica l’I/O di bordo è che entrambi i capi della catena cadono fuori dalla griglia: la prima riga aspetta su NORD un vicino che non esiste, l’ultima pubblica su SUD verso nessuno. È l’esatto opposto della strategia dei tre kernel precedenti, che generavano il dato dentro la griglia proprio per non dipendere dall’host — l’aggiramento che la sezione 9.8 chiamava “un aggiramento, non una soluzione”. Nessuno di quei tre programmi può fallire se grid_push è rotta, perché nessuno legge da fuori.

E bordo.s non è simmetrico solo per eleganza: nota che l’ultima riga non ha un caso speciale. Pubblica su SUD come tutte le altre, e chi la drena è l’host al posto della cella che non c’è. Se grid_pop non consumasse davvero, l’ultima riga si bloccherebbe e il test morirebbe sul tetto dei cicli invece di dare un valore sbagliato — il modo migliore in cui un test può fallire.

tests/test_bordo.c asserisce tre cose: che il valore arrivi in fondo a ogni colonna (la spinta funziona), che ne esca esattamente uno per colonna (il drenaggio funziona e non duplica), e che una seconda grid_push nello stesso ciclo torni 0 (l’invariante della sezione 6). Verde su 1x1, 1x6, 6x1, 3x4, 4x4 — le stesse forme di broadcast.s, perché isolano i casi degeneri.

### 11.6 reduce.s — il primo kernel che combina

Primo programma in cui i dati non vengono instradati ma sommati, in due fasi che sono lo schema classico della riduzione su array:

1. ogni RIGA si somma da OVEST a EST        -> l'ultima colonna ha i totali di riga
2. l'ULTIMA COLONNA si somma da NORD a SUD  -> (R-1,C-1) ha il totale generale

Il percorso è lungo (C-1)+(R-1) hop invece del logaritmo di un albero di riduzione vero. Non è un’inefficienza da correggere: con quattro porte e solo vicini adiacenti, l’albero non è cablabile — le sue foglie distanti dovrebbero parlare con nodi che non toccano. La topologia impone la forma dell’algoritmo, che è esattamente il tipo di vincolo che questo progetto esiste per mostrare.

Due proprietà volute nel modo in cui è scritto. Primo, il contributo della cella è r+c e non una costante: così il totale atteso si ricava dalla forma della griglia invece di essere una costante nel test (stessa scelta della somma di prodcons, sezione 9.4), e una cella cablata al posto sbagliato cambia il risultato invece di passare inosservata. Secondo, nessun caso speciale in nessuno dei quattro estremi: agli ingressi la colonna 0 e la riga 0 sanno di non avere un predecessore dalla propria identità cablata (a0/a1, sezione 7), e in uscita l’ultima riga pubblica su SUD come tutte le altre perché a leggere il risultato è l’host — di nuovo grid_pop. Il risultato del calcolo esce dalla griglia, non resta in un registro da ispezionare: è la prima volta che l’array produce un output nel senso della specifica.

tests/test_reduce.c asserisce dal locale al globale, così un fallimento dice dove si è rotta la riduzione: ogni cella non-ultima-colonna ha il prefisso della sua riga, ogni cella dell’ultima colonna ha le righe 0..r sommate per intero, e dal bordo sud-est esce un solo valore ed è il totale. Verde sulle stesse cinque forme: 1x1 -> 0, 1x6 -> 15, 6x1 -> 15, 3x4 -> 30, 4x4 -> 48.

### 11.7 memtest.s — il test che non ha richiesto un harness

La verifica di lw/sw non ha un harness C proprio, e non per pigrizia: test_broadcast è già un “esegui questo programma su una griglia RxC e asserisci s1 in ogni cella”, il nome dice broadcast solo perché è nato lì. memtest.s si autoverifica — ogni controllo che fallisce salta a un’etichetta che azzera s1 — quindi un’unica asserzione su s1 copre tutti i passi, ed è esattamente la forma che quell’harness sa già eseguire.

Copre i tre difetti separatamente: che lw rilegga ciò che sw ha scritto, che gli offset siano byte (i quattro byte di un word stanno a 0..3, little-endian), che i word adiacenti distino 4 e non 1, che sb cambi un solo byte dentro un word, e che lh/lhu differiscano sull’estensione del segno.

L’ultima parte merita una nota, perché verifica una guardia il cui effetto è fermare il RISC: memtest.s scrive s1 col valore buono, poi fa un accesso fuori RAM, e dopo di quello mette due istruzioni che azzererebbero s1. Se la guardia funziona il RISC si ferma sull’accesso e s1 sopravvive; se manca, l’esecuzione prosegue e il test fallisce. Verificato in negativo: rimettendo l’indicizzazione a parola, make test-mem fallisce sull’assert. Un test che non è stato visto fallire non è ancora un test.

### 11.8 Stato

make test verde su tutto: canale, memoria, prodcons × 6 ritardi, chain × 6 ritardi × 4 lunghezze, broadcast × 5 forme, bordo × 5 forme, reduce × 5 forme. Build senza warning con -Wall -Wextra.

Resta jacobi.s — sezione 12.

## 12. Fase 6 — jacobi.s: lo stencil, e il conto che torna a zero

Jacobi a 5 punti: u(r,c) ← media dei quattro vicini, iterato. Una cella per punto della griglia, il valore in s1. È il kernel 2D principale previsto dalla specifica (§6) e chiude la Fase 4 delle dimostrazioni.

### 12.1 Che sistema lineare risolve, e dove sta la matrice

Domanda naturale, perché sembra un paradosso: Jacobi è definito su matrici quadrate, come può girare su una griglia 3×4? Il paradosso sparisce notando che sono in gioco due matrici diverse, e la griglia non è nessuna delle due.

La griglia è il dominio: un pezzo di piano rettangolare discretizzato. Laplace su un rettangolo è ben posto, non c’è niente che chieda un quadrato. La matrice del sistema, quella su cui Jacobi opera, ha una riga e una colonna per incognita, cioè per cella — quindi è N × N con N = R·C, quadrata per costruzione. Una griglia 3×4 sono 12 incognite e una matrice 12×12; la forma 3×4 è la forma del vettore delle incognite ripiegato in griglia, non la forma della matrice.

Scritta per esteso per R=3, C=4, BORDO=64:

A (Laplaciano a 5 punti, 12x12)          b
  4 -1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0    128     angoli: due vicini di bordo
 -1  4 -1  0  0 -1  0  0  0  0  0  0     64     lati:   uno
  0 -1  4 -1  0  0 -1  0  0  0  0  0     64
  0  0 -1  4  0  0  0 -1  0  0  0  0    128
 -1  0  0  0  4 -1  0  0 -1  0  0  0     64
  0 -1  0  0 -1  4 -1  0  0 -1  0  0      0     interno: nessuno
  0  0 -1  0  0 -1  4 -1  0  0 -1  0      0
  0  0  0 -1  0  0 -1  4  0  0  0 -1     64
  0  0  0  0 -1  0  0  0  4 -1  0  0    128
  0  0  0  0  0 -1  0  0 -1  4 -1  0     64
  0  0  0  0  0  0 -1  0  0 -1  4 -1     64
  0  0  0  0  0  0  0 -1  0  0 -1  4    128

Quel b è la condizione al contorno, e chi lo fornisce è grid_border_fill: 128 agli angoli (due vicini di bordo × 64), 64 sui lati (uno), 0 al centro (nessuno).

Jacobi standard con D = diag(A) = 4I è u⁽ᵏ⁺¹⁾ = D⁻¹(b − (A−D)u⁽ᵏ⁾). Espandendo la riga i: u_i ← (1/4)(b_i + Σ u_vicini) — che riga per riga è addi s2,s2,2 + srai s1,s2,2 dopo aver sommato i quattro IN. Stessa iterazione, scritta due volte. Verifica incrociata: l’iterazione matriciale sulla 12×12, con lo stesso arrotondamento intero, converge a k=16, esattamente il 3x4 seme=0 -> campo finale a k=16 che misura l’array.

#### La matrice non esiste da nessuna parte

È il punto che vale più della derivazione. L’array non memorizza A: la matrice è il cablaggio.

| oggetto in A | dov’è nell’array |
| --- | --- |
| una riga di A | una cella |
| il 4 sulla diagonale | lo shift di 2 bit |
| ogni −1 fuori diagonale | un canale |
| il pattern di sparsità | la topologia di grid_init |
| il vettore b | i valori che l’host spinge sul bordo |

Nessuna cella conosce A, e infatti jacobi.s non legge nemmeno a2/a3: non sa quanto è grande il sistema che sta risolvendo. È la stessa cosa detta in 12.2 (la geometria nel cablaggio, non nel programma), vista dal lato dell’algebra lineare — il pattern di sparsità di una matrice 12×12 è il cablaggio di 12 processori.

#### Perché converge su qualunque R, C

La condizione per Jacobi è la dominanza diagonale, e sulla 3×4 la misura dà |a_ii| > Σ|a_ij| in 10 righe su 12, ≥ in tutte e 12. Le 2 celle interne hanno esattamente 4 vicini interni, quindi 4 = 4: dominanza solo debole. Le 10 celle adiacenti al bordo ne hanno meno di 4 → dominanza stretta. Con il grafo della griglia connesso questo è irriducibilmente diagonalmente dominante, che basta per la convergenza. In forma di Kronecker si vede a occhio che vale per ogni coppia di dimensioni: A = I_R ⊗ T_C + T_R ⊗ I_C con T_k = tridiag(−1,2,−1).

E le forme degeneri confermano la teoria invece di essere casi speciali — il numero di iterazioni segue la struttura di A, che segue la forma della griglia:

| forma | righe a dominanza stretta | k misurato |
| --- | --- | --- |
| 1×1 | 1/1 (A = [4], b = 4B) | 1 |
| 1×6 | 6/6 (max 2 vicini interni) | 6 |
| 4×4 | 12/16 (4 celle interne) | 18 |

### 12.2 Perché è il primo kernel uniforme

Nel testo di jacobi.s non c’è nessun salto condizionato la cui condizione dipenda da a0/a1/a2/a3. Tutti i kernel precedenti fanno il contrario:

| kernel | come sceglie il ruolo |
| --- | --- |
| prodcons.s | mv s0, a1 · beqz s0, producer — due ruoli |
| chain.s | beqz s0, source · beq s0, s5, sink — tre ruoli |
| broadcast.s | add t3, a0, a1 · beqz t3, source — sorgente vs ripetitore |
| reduce.s | tre rami su a1, a3-1, a0 |
| jacobi.s | nessuno: a0..a3 non compaiono nel controllo di flusso |

I rami, nei kernel precedenti, erano lì per due ragioni indipendenti, e distinguerle spiega perché solo ora si ottiene l’uniformità:

- L’algoritmo ha ruoli distinti. Una riduzione ha una radice, un broadcast una sorgente, una catena un produttore e un pozzo. Sono asimmetrie della matematica: nessun supporto dell’host le elimina. reduce.s avrà sempre bisogno di sapere se è l’ultima colonna.

- Il bordo costringeva a farlo. Prima della Fase 5 “leggi da nord” era un’operazione non definita per la riga 0: ISRDY tornava 0 per sempre, e l’unica difesa era che la cella riconoscesse di stare sul perimetro. È l’aggiramento che la sezione 9.8 chiamava per nome.

Jacobi è il primo kernel in cui la prima ragione non si applica — ogni punto fa la stessa media, nessuna cella è privilegiata — quindi togliere la seconda compra l’uniformità completa. Su reduce.s la Fase 5 avrebbe tolto un ramo su tre; qui li toglie tutti.

Attenzione a cosa significa: è uniforme il testo del programma, non l’esecuzione. Le celle di perimetro leggono una costante da fuori, quelle interne valori calcolati da vicini reali. La differenza si è spostata dal codice alla topologia — che è la tesi del progetto in miniatura: la geometria nel cablaggio, la matematica nel programma. Si vede meglio nell’inversione col riferimento del test, che ha i quattro rami sulla posizione (r == 0 ? bordo : ...) che l’assembly non ha: il modello di riferimento è più complicato del programma che verifica.

Nota anche che il campo iniziale SEME=1 fa add s1, a0, a1 e non rompe la proprietà: è aritmetica sulla posizione, non controllo di flusso. Resta un solo percorso di esecuzione per tutte le celle.

### 12.3 L’ordine dei quattro OUT è una condizione di correttezza

Con canali di profondità 1, l’ordine dei due blocchi decide se il kernel funziona o si inchioda. Le tre possibilità:

- Ricevi-poi-spedisci → deadlock al primo giro, tutti aspettano un valore che nessuno ha spedito.

- Alternato per direzione (OUT N, IN N, OUT E, IN E, …) → si sblocca, ma solo per come sono disposti i bordi, e l’argomento di correttezza dipende dall’ordine. Fragile.

- Spedisci tutti e quattro, poi ricevi tutti e quattro → dimostrabilmente senza deadlock.

La dimostrazione, che vale la pena avere scritta prima di scoprirla con MAX_CICLI:

Supponi tutte le celle bloccate per sempre. Una cella bloccata in spedizione all’iterazione k aspetta che il vicino consumi il valore di k−1, quindi aspetta una cella a iterazione ≤ k−1; una bloccata in ricezione a k aspetta una cella a iterazione ≤ k. Prendi k_min, l’iterazione minima nella griglia. Nessuna cella a k_min può essere bloccata in spedizione, perché aspetterebbe qualcuno sotto il minimo. Quindi tutte le celle a k_min sono in ricezione. Ma una cella in fase di ricezione ha già completato la propria fase di spedizione: ha già pubblicato tutti e quattro i suoi valori. Allora ciò che aspetta c’è già, e non è bloccata. Contraddizione. ∎

Il passo che regge tutto è l’ultimo, ed è esattamente la ragione per cui i quattro OUT vanno prima dei quattro IN e non intercalati.

Una precisazione che è facile sbagliare: è Jacobi e non Gauss-Seidel per la struttura del programma, non per il doppio buffer di channel.h. Il _next serve al determinismo a livello di ciclo (l’ordine di scansione di grid_step non è osservabile, sezione 8). Jacobi viene dal fatto che la cella spedisce il valore vecchio prima di calcolare quello nuovo: invertendo i passi 1 e 3 si otterrebbe Gauss-Seidel con un ordine dipendente dalla topologia, con lo stesso channel.h sotto.

### 12.4 L’arrotondamento: una istruzione fra risolvere Jacobi e non risolverlo

rv32i non ha div (il RISC la implementa, l’assembler con -march=rv32i la rifiuta), quindi la divisione per 4 è uno shift. Ma srai secco tronca, e la troncatura è un bias sistematico verso il basso che crea un punto fisso spurio: quando i quattro vicini valgono B−1 il risultato resta B−1, quindi il campo si ferma sotto la soluzione e non ci arriva più. Misurato su 4x4 con BORDO=64, la cui soluzione esatta è 64 su tutta la griglia:

| variante | campo a ITER=64 (righe 0 e 1) |
| --- | --- |
| srai s1, s2, 2 | [62,61,61,62] [61,60,60,61] — stallo, mai 64 |
| srai, punto fisso a 8 bit frazionari | [63,63,63,63] — meglio, ancora non esatto |
| addi s2,s2,2 + srai | [64,64,64,64] [64,64,64,64] — esatto |

Non è imprecisione, è un kernel che converge alla risposta sbagliata. Una istruzione (addi s2, s2, 2, arrotondamento al più vicino) la elimina, e la somma di quattro valori sta larga fino a BORDO ≈ 2^29 senza overflow.

Sul segno: con l’arrotondamento e BORDO ≥ 0 tutto resta non negativo per sempre, quindi la differenza fra srai (arrotonda verso −∞) e div (verso zero) non si presenta mai. Con bordi negativi srai resta quello giusto, e il suo arrotondamento è una proprietà da documentare, non un bug.

Il punto delicato è che nessuno di questi difetti fa fallire l’asserzione principale, perché il riferimento in C rispecchia l’aritmetica bit per bit: se sbagli in entrambi i posti, il confronto torna. Per questo il test ha una seconda asserzione — se il riferimento raggiunge un punto fisso, quel punto fisso deve valere bordo su tutta la griglia. È lei che guarda la decisione, e verificata in negativo: togliendo il +2 da kernel e riferimento insieme, l’asserzione bit-per-bit passa e quella sul punto fisso cade.

### 12.5 Il risultato che non era previsto: spin zero

make test-jacobi su cinque forme e due campi iniziali dà lo stesso numero di cicli per tutte:

1x1  1x6  6x1  3x4  4x4   ->  2115 cicli, sempre

Il corpo del loop è 33 istruzioni (4 OUT+SETRDY+branch = 12, un li, 4 ISRDY+branch+IN+add = 16, più 4 di media e controllo). Con ITER=64: 64 × 33 + 2 di setup + 1 ecall = 2115. Spin: esattamente zero cicli, su ogni forma.

Non è fortuna, è strutturale, ed è la conseguenza diretta dell’uniformità. Siccome tutte le celle eseguono la stessa istruzione allo stesso ciclo, quando una cella arriva alla sua fase di ricezione (ciclo relativo 13) il vicino ha pubblicato al ciclo 3 e il valore è committato dal 4: ISRDY trova sempre pronto. E all’inizio di ogni iterazione tutti i canali di uscita sono vuoti, perché i vicini hanno consumato tutto nella fase di ricezione dell’iterazione precedente: SETRDY riesce sempre al primo colpo.

Questo smentisce la previsione della sezione 9.7 (“lì il più lento detta il passo dell’intera griglia”). Il ragionamento era giusto ma applicato al programma sbagliato: vale per broadcast.s, dove le celle partono a tempi diversi perché il dato le raggiunge a tempi diversi. In un kernel uniforme non esiste un più lento. È anche il risultato più forte possibile per la tesi del progetto: la sincronizzazione non solo emerge dal ready-bit senza barriera globale, ma non costa niente.

Confronto con la tabella della sezione 9.6, dove le attese di chain.s crescevano quadraticamente con la lunghezza della catena: lo spin è il prezzo dell’asimmetria, non del protocollo.

### 12.6 La convergenza vive nell’host, non nell’array

Il criterio naturale (while err > tol, l’idioma di MATLAB) in un array è molto più costoso di quanto sembri, perché la convergenza è una proprietà globale e una cella non la può conoscere. Servirebbe, a ogni iterazione: una riduzione di max|u_new − u| verso un angolo (reduce.s innestato), più un broadcast del verdetto indietro a tutte le celle perché devono fermarsi insieme (broadcast.s innestato). Costo di coordinamento ≈ 2((R−1)+(C−1)) hop contro 33 cicli di calcolo effettivo: su 4x4 il controllo domina il calcolo. E peggio, la riduzione ha bisogno di una radice e il broadcast di una sorgente, quindi rientrerebbero i rami sulla posizione — si perderebbe la proprietà di 12.2 per un criterio di arresto.

La soluzione è più semplice di entrambe le alternative che avevo considerato (spiare s3 ciclo per ciclo, o rieseguire la griglia per ogni k): siccome il riferimento in C è esatto bit per bit, max|u_k − u_k−1| calcolato lì è la convergenza dell’array. Non serve osservare niente a runtime. Il test stampa la tabella, tu leggi a quale iterazione scende sotto la tua tolleranza, e quello è l’ITER con cui compilare. È il ciclo while di MATLAB srotolato, e a renderlo affidabile è l’asserzione che lega il riferimento all’array.

Quale k riportare, però, è una scelta che si può sbagliare, e la prima versione la sbagliava. delta all’iterazione k è max|u_k − u_k−1|, quindi va a zero la prima volta che un’iterazione non cambia niente — cioè un giro dopo che il campo ha raggiunto il suo valore definitivo. Riportare quel k significa riportare la prima iterazione inutile, e chi compila con quel numero ne fa una di troppo. Il numero utile è l’ultima iterazione che ha cambiato qualcosa, verificato contro la misura diretta (il primo ITER con cui la griglia esce con tutte le celle a bordo):

| forma | primo ITER col campo == 64 | primo k con delta == 0 |
| --- | --- | --- |
| 1x1 | 1 | 2 |
| 1x6, 6x1 | 6 | 7 |
| 3x4 (SEME=1/0) | 15 / 16 | 16 / 17 |
| 4x4 | 18 | 19 |

Cresce col diametro della griglia, come deve — ed è il punto di 12.2 sull’informazione che avanza di una cella per iterazione.

Il test stampa anche la traccia dei delta fino al primo zero, che è ciò che serve davvero a una tolleranza qualunque invece di un singolo numero. Per la 4x4 con SEME=0:

delta: 32 12 10 9 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 0

Si legge il k per qualsiasi tol: delta ≤ 2 a k=11, ≤ 1 a k=13, = 0 a k=18. È il while err > tol di MATLAB srotolato in una tabella, che è esattamente quello che serve quando il criterio di arresto non può vivere nell’array (sopra).

Una nota sull’alternativa scartata di far fermare la griglia all’host: non solo è inutile, è rischiosa. Fermarla a metà iterazione lascia le celle in stati incoerenti (alcune hanno spedito e non ricevuto), e riconoscere dall’esterno un confine di iterazione richiede di leggere s3 in tutte le celle sperando di beccare l’istante in cui sono allineate. Osservare senza fermare elimina il problema in partenza.

### 12.7 Il campo iniziale, e un vincolo che vale sapere

Due modalità, entrambe tenute (SEME=0|1 via --defsym): interno freddo a 0, o campo iniziale r+c. Il vincolo emerso valutandole: l’host non può seminare una cella interna. Ha canali solo verso il perimetro, quindi “l’host fornisce il campo iniziale” non è sul tavolo con quattro porte, se non per le celle di bordo. Le due opzioni scartate:

- Scrivere regs[9] da C nell’harness: funziona, ma inietta stato dentro un processore senza passare da un messaggio, cioè contraddice la proprietà su cui poggia tutta la sezione 10. Ammissibile in un test, da non usare in una demo.

- Un array in .data: ora che lw/sw funzionano è tecnicamente possibile, ma ogni cella riceve la stessa copia dell’ELF, quindi leggere il proprio elemento richiede l’indice r*cols+c, cioè mul, che -march=rv32i rifiuta. Si farebbe per somme ripetute. Da valutare col relatore se servisse davvero, come banco di prova sul caricamento ELF.

### 12.8 Stato

make test verde su tutto, -Wall -Wextra senza warning: canale, memoria, prodcons × 6 ritardi, chain × 6 ritardi × 4 lunghezze, broadcast × 5 forme, bordo × 5 forme, reduce × 5 forme, jacobi × 5 forme × 2 campi iniziali.

Tutti i punti della specifica sono coperti, dimostrativi compresi. Quello che resta è misura e scrittura, non architettura: la tabella cicli/forma dello stencil accanto a quella di chain.s, e la decisione col relatore su .data per cella (12.7) se si vuole un banco di prova sul caricamento ELF.